HR202电阻型湿度传感器	特点

优良的线性

高性价比

能耗低

测量范围宽

响应迅速

抗污染能力强

性能稳定

HR202湿敏电阻是采用有机高分子材料的一种新型的湿度敏感元件，感湿范围宽，长期使用性能稳定，可以应用于仓储、车厢、居室内空气质量控制、楼宇自控、医疗、工业控制系统及科研领域等广泛的应用。

技术参数

| 工作范围 | 20…95%RH 0…60℃ |
| --- | --- |
| 供电电压 | 1.5V AC(Max 正弦波) |
| 工作频率 | 500Hz…2kHz |
| 额定功率 | 0.2mW(Max 正弦波) |
| 中心值 （at25℃ 1kHz 1V AC 60%RH正弦波） | 31.0kΩ |
| 阻抗范围（at25℃ 1kHz 1V AC 60%RH正弦波） | 19.8…50.2kΩ |
| 湿度检测精度 | ±5%RH |

特性参数（at 1kHz） 单位：欧姆

阻抗特性（at25℃ 1V AC  1kHz）

外观尺寸

注意事项

（1）为防止极化现象，驱动传感器所用的电压或电流不应含有直流成分。

（2）请使用LCR直流电桥进行测量，请勿使用万用表测量。

（3）避免结露情况。

（4）推荐保存条件：温度10℃～40℃  湿度 60%RH以下。